挤压六与部件车间之间雨棚要求

- 雨棚投影尺寸长58.04--61.11*宽31米，约共1846.8平方(未含雨蓬面积）。女儿墙高度约+8米（高度平隔离部件辅房女儿墙），檐口高度约+7米（详图纸）。双坡，内天沟排水（天沟东、西两向端头留设溢流口）。

- 雨棚排水要求：雨棚内落水管，支管和主管采用联塑牌dn160/200  pvc （B），支管汇总到主管后接入到下水井或散排到室外地面；天沟两端头开溢流口后接管散排到地面。

- 辅房外墙样式、钢结构构件连接样式参照挤压二车间辅房，并按此为施工标准。

- 材料要求： 钢柱GZ 采用HN400*200*8*13mm H型钢；钢柱GZ1采用200*200*5mm方管（此钢柱不需做基础，地面植筋固定）；钢梁采用HN400*200*8*13mm  H型钢；屋面、墙面檩条采用200*70*20*1.8mm镀锌Z型钢及C型钢；水平、柱间支撑采用Ø20mm圆钢；系杆采用Ø113*3mm圆管；屋面板（含泛水板）采用华友牌米黄色0.475mm镀锌板+1.5mm厚采光瓦；屋面保温层采用华美牌70mm厚（容重12KG）防火保温棉；内天沟水槽材质采用1.0mm厚304不锈钢；宽度小于5.1米电动卷闸门采用0.8mm厚镀锌帘片（220v电机），宽度大于5.1米电动卷闸门采用1.2mm厚镀锌帘片（380v电机）；铝合金窗采用1.2mm厚磨砂黑铝合金窗框+5mm厚白玻钢化玻璃；墙脚砖墙高度、厚度均为200mm，采用灰砂砖，内外侧、砖墙顶面抹灰、水泥油收面处理。

- 漆面要求：雨棚外墙漆面、卷闸门外饰面需喷同厂区车间外墙颜色，漆面质保三年不褪色、不脱落（建议烤漆处理）。

- 柱、梁涂刷防锈底漆+电视塔牌白色油漆。

- 地面要求：室内原地面需做打磨、固化处理。基础构造详图纸，余泥需拉运出厂。 室外个别绿化带地面需硬化处理（宽4.95*长45.3，共224.2平方），绿化带余泥拉运出厂，桂花树移栽到厂区指定位置，地面捣200mm厚C25素混凝土（室内地面需金刚砂收面，室外地面需收面、拉纹处理）。

- 照明灯具、应急灯具、电动卷闸门安装位置图详图纸，供应商需拉接好室内线路到总开关，供电电源线路由厂方负责拉接到总开关处。

- 其它要求：（1）挤压六辅房及部件辅房安装检修猪笼梯（其中部件辅房成品猪笼梯(梯长10米，猪笼长7.5米）由厂方提供，施工方负责修整、安装）；（2）部件辅房空压机位置需封顶，个别墙体需拆除、搭设（详图纸位置）；（3）7*5米卷闸门口处需打凿宽120*高200*长4200mm排水明沟后，预埋dn160 pvc管汇入到下水井；（4）部件车间四跨柱距的墙面（于雨棚天沟上方）需每跨增加三块采光板，采光板高度约2.5米；（5）原部件车间墙面dn110 PVC溢流口接驳管道到室外地面后汇入下水道；（6）原车间雨蓬拆除后移装，墙板雨蓬位置孔洞需修补。

- 该项目采用总价包干形式，工程结算不因工程量的增加或减少而变动。施工项目外的剩余物料由施工单位自行处理。

- 屋面施工期间必须安设安全绳或安全网作人员防坠落措施；特种作业需持证上岗施工、人证合一，施工人员需持保险进场；施工期间每天工完料清，保持场地卫生整洁。

- 11、工期：30天。