20吨+5吨及16吨+5吨双梁双钩吊机采购报价需求

致供应商：现需采购双梁双钩吊机一台，可选规格为20吨+5吨或16吨+5吨，具体技术参数、零部件要求及相关说明如下，请据此提供详细报价。

## 一、通用技术参数（两种规格均适用）

- 起吊上限高度：吊钩齐天车梁下端面，牛腿高9.5米

- 大车行驶速度：0-30m/min（配三菱变频器，变频电机）

- 小车运行速度：0-20m/min（配三菱变频器，针对锥形转子电机）

- 控制方式：地控和遥控两种控制方式

- 跨度：33米

- 起升机构：A5级（起升卷扬、变频运行小车）

- 电源要求：三相交流380V 50Hz（常规工业用电标准，供应商需确认适配性）

- 安全要求：需配备完整安全防护装置，含超载限制器、起升上下限位保护、大车/小车运行限位保护等，符合GB3811-2008《起重机设计规范》及GB6067-85《起重机械安全规程》等相关国家标准

## 二、分规格核心参数要求

| 规格型号 | 额定装载量（kg） | 起升电机功率要求（不低于） | 车轮参数 | 轨道型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20吨+5吨双梁双钩吊机 | 大钩20000+15%，小钩5000+15% | 大钩（20T）：22KW；小钩（5T）：13KW | 大车车轮Φ600，小车车轮φ350，材料为45#钢锻打 | P38（16t及以上适用） |
| 16吨+5吨双梁双钩吊机 | 大钩16000+15%，小钩5000+15% | 大钩（16T）：不低于同级别常规功率（需供应商按重级制工作级别匹配）；小钩（5T）：13KW | 大车车轮Φ600，小车车轮φ350，材料为45#钢锻打（同20吨规格标准） | P38（16t及以上适用） |

## 三、关键零部件品牌及材质要求（两种规格均适用）

| 零部件类别 | 具体要求 | 指定品牌/材质 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 轨道、板材、型材 | 轨道：鞍钢三轧；板材/型材：Q235b、Q345b（鞍钢国际） |
| 电机 | 重级制、工作级别，起升机构为卷扬机型式（配三菱变频器） | 江特电机 |
| 减速机 | 起升减速机为中硬齿面；大小车运行机构减速机 | 起升减速机：国茂减速机；运行机构减速机：江特、国茂 |
| 制动器 | 电力液压块式 | 焦作“金箍” |
| 钢丝绳 | 高强度钢丝绳 | 贵绳或宇宙 |
| 轴承 | 各规格，需保证原装正品 | 哈瓦洛 |
| 变频器 | 大车、小车行走用 | 三菱 |
| 电缆、拖缆 | 小车扁电缆 | 上上、郑州 |
| 电气元器件 | 全机电气控制相关元器件 | 施耐德、西门子 |
| 油漆 | 钢结构表面涂装 | 柠黄RAL1003 |
| 遥控器 | 配套遥控控制方式使用 | 禹鼎 |
| 超载限制器 | 匹配对应吨位 | 20T、5T等（适配所选规格） |

## 四、其他要求

- 供应商需提供完整的设备技术资料，包括总图、安装维护使用说明书、零部件清单、合格证（含特种设备监检证）、探伤报告等，电子版（CAD、Word格式）及纸质版（3套）各一份。

- 报价包含设备设计、制造、包装、运输、现场安装、调试、培训、办理当地相关部门注册及安全使用合格证等全部相关费用。

- 需提供质保期说明及正常运行3年所需的易损件清单（含价格）。

- 设备制造及验收需符合相关国家标准（如GB/T14405-93、GB5905-86等）。

## 五、报价说明

- 请分别针对20吨+5吨、16吨+5吨两种规格提供单独报价，明确单价、总价及付款方式。